CS362 影像處理概論 Prog.#4 說明報告

1043335 賴詩雨

程式完成部分:

- 利用 Sobel Operators偵測圖像邊緣並輸出結果

- 以邊緣偵測為基礎，設計一個類似素描線條自畫像程式。

程式環境

Visual studio 2017 + OpenCV 3.4.1。

設計理念

- 利用 Sobel Operators偵測圖像邊緣並輸出結果

為了完成 Sobel Operators，我使用以下步驟來達到目標:

- 讀入灰階影像

- 創建三個 Mat 存放 Gx、Gy和合併GxGy的 ( 因為 sobel 這種邊緣檢測分成檢查水平邊緣Gy和檢查垂直邊緣Gx )

- 利用pointer對每一個pixel，根據公式 :

去做計算。

- 之後合併X、Y方向 :

但是為了提升效率，改成用 :

- 完成

- 以邊緣偵測為基礎，設計一個類似素描線條自畫像程式

- 使用剛剛經過 Sobel Operator 處理過的圖

- 將他轉成YUV格式並把Y調亮

- 利用調亮的圖片去做反色

- 並把反色的圖去做高斯模糊

- 最後再將顏色調淡，公式為 :

C = MIN( A +（A * B）/（255-B）,255)

// C 為結果，A為去色的像素點，B為高斯模糊後的像素點

- 即可得到素描

執行結果

原始灰階圖:

Sobel Operator :

素描結果 :